TIÊN DU

CẨM NANG TRA CỨU PHỤ TÙNG Ô TÔ CHÂU Á

Thông số kỹ thuật · Chu kỳ thay thế · Mã OEM · Hãng phụ tùng thay thế

Cửa hàng phụ tùng ô tô bán sỉ & lẻ — Nha Trang

Cập nhật: 2026-07-02 · ĐT: 0946.915.111

# Lưu ý quan trọng khi báo giá

⚠️ Mã OEM trong tài liệu này gồm 2 loại: • Mã ĐÃ KIỂM CHỨNG (✓): đã đối chiếu nguồn chính hãng/đại lý — dùng được ngay. • Mã THAM KHẢO (○): theo quy luật đánh số của hãng — BẮT BUỘC đối chiếu số VIN / đời máy với catalog chính hãng (Amayama, Partsouq, 7zap) TRƯỚC KHI báo giá. Cùng một dòng xe nhưng khác dung tích máy hoặc đời facelift có thể dùng mã khác nhau. Luôn xác nhận với khách theo số VIN.

# Mục lục

# Phần 1 — Danh mục phụ tùng, chu kỳ thay & thông số chung

Áp dụng chung cho xe du lịch động cơ xăng phổ thông. Xe diesel / bán tải có ghi chú riêng.

## Bộ phận lọc

| Phụ tùng | Lọc dầu động cơ |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Mỗi 5.000 km (cùng lúc thay dầu nhớt) |
| Thông số | Lọc giấy, van bypass mở ở chênh áp ~0.7–1.0 bar, giữ hạt bẩn tới ~25 micron. Loại lọc rời (cartridge) hoặc lọc lon (spin-on) tùy đời máy. |

| Phụ tùng | Lọc gió động cơ |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Vệ sinh mỗi 5.000 km · Thay mỗi 20.000 km (sớm hơn ở vùng bụi) |
| Thông số | Lõi giấy xếp nếp, lọc hạt bụi tới ~5 micron. Bẩn nặng làm hao xăng & yếu máy. |

| Phụ tùng | Lọc gió điều hòa (cabin) |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Thay mỗi 15.000–20.000 km hoặc 1 năm |
| Thông số | Loại giấy hoặc than hoạt tính (khử mùi, khử bụi mịn PM2.5). Nằm sau hộc đựng đồ táp-lô. |

| Phụ tùng | Lọc nhiên liệu |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Xăng: mỗi 40.000 km · Diesel: mỗi 10.000–20.000 km |
| Thông số | Xăng: độ lọc ~10 micron, bảo vệ kim phun. Diesel: có cốc lắng nước, độ lọc 2–5 micron. Xe đời mới lọc xăng thường nằm trong bình. |

## Phụ tùng động cơ

| Phụ tùng | Dầu nhớt động cơ |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Nhớt khoáng: 5.000 km · Bán tổng hợp: 7.500 km · Tổng hợp: 10.000 km |
| Thông số | Độ nhớt phổ biến xe châu Á: 0W-20 / 5W-30 (xe đời mới, tiết kiệm xăng) hoặc 5W-40 / 10W-40 (xe đời cũ, máy dầu). Xem nắp dầu / sách xe. |

| Phụ tùng | Bugi đánh lửa |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Bugi thường (Nickel): 20.000 km · Iridium/Platinum: 80.000–100.000 km |
| Thông số | Khe hở đánh lửa (gap) phổ biến 0.8–1.1 mm. Số lượng = số xy-lanh (4 hoặc 6). Iridium bền gấp 4–5 lần bugi thường. |

| Phụ tùng | Dây curoa (cam / tổng) |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Dây cam (timing belt): 80.000–100.000 km · Dây tổng (lốc máy): 60.000–90.000 km |
| Thông số | Xe đời mới nhiều dòng dùng XÍCH CAM (timing chain — không cần thay định kỳ). Kiểm tra loại dây/xích theo đời máy trước khi tư vấn. |

| Phụ tùng | Bơm nước & Két nước làm mát |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Bơm nước: 90.000–100.000 km (thường thay cùng dây cam) · Nước làm mát: 40.000 km / 2 năm |
| Thông số | Bơm nước dẫn động bằng dây cam hoặc dây tổng. Két nước nhôm/nhựa. Dùng nước làm mát (coolant) đúng màu hãng, không pha lẫn. |

## Hệ thống phanh

| Phụ tùng | Má phanh (trước & sau) |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Kiểm tra mỗi 10.000 km · Thay khi má mòn còn < 3mm (thường 30.000–50.000 km) |
| Thông số | Trước: đĩa (disc). Sau: đĩa hoặc tang trống (drum) tùy dòng. Chất liệu: ceramic (êm, ít bụi) / semi-metallic (bám tốt, giá rẻ). |

| Phụ tùng | Đĩa phanh (rotor) |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Láng/thay khi đảo, mòn dưới độ dày tối thiểu (thường sau 2–3 lần thay má) |
| Thông số | Đĩa đặc hoặc đĩa thông gió (ventilated). Đường kính & độ dày tối thiểu dập trên thân đĩa. Đảo đĩa gây rung vô-lăng khi phanh. |

## Hệ thống treo & lái

| Phụ tùng | Giảm xóc / Phuộc |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Kiểm tra mỗi 40.000 km · Thay khi rò dầu, xe nhún dềnh, phanh gằn |
| Thông số | Loại thủy lực hai ống (twin-tube) hoặc một ống (monotube — tản nhiệt tốt hơn). Nên thay theo cặp (cùng trục). |

| Phụ tùng | Rotuyn, cao su càng A, bạc đạn bánh |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Kiểm tra mỗi 20.000 km · Thay khi có tiếng lọc cọc, rơ vô-lăng, lốp mòn lệch |
| Thông số | Gồm rotuyn lái (tie rod end), rotuyn trụ (ball joint), cao su càng A (control arm bushing), bạc đạn bánh (wheel bearing). Ảnh hưởng trực tiếp độ chụm & an toàn lái. |

## Điện - điện tử

| Phụ tùng | Ắc quy |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Thay mỗi 2–4 năm (ắc quy nước/khô). Xe start-stop dùng ắc quy AGM riêng. |
| Thông số | Dung lượng phổ biến: xe nhỏ 35–45Ah · sedan 45–60Ah · SUV/bán tải 60–80Ah. Điện áp 12V. Chú ý cọc (+/-) trái/phải & kích thước. |

| Phụ tùng | Bobine đánh lửa & Cảm biến |
| --- | --- |
| Chu kỳ thay | Thay khi hỏng (không định kỳ). Bobine thường theo cụm mỗi xy-lanh. |
| Thông số | Bobine (ignition coil) đánh lửa trực tiếp lên bugi. Cảm biến phổ biến: oxy (lambda), trục cam/khuỷu, MAF/MAP, kích nổ. Mã theo đời máy & ECU. |

# Phần 2 — Hãng phụ tùng thay thế theo nhóm

Phân loại: OE = hãng cung cấp cho chính hãng (tốt nhất) · Premium = thương hiệu quốc tế uy tín · Value = phổ thông, giá tốt.

## Lọc dầu

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Denso | Nhật | OE | OE supplier cho Toyota, Honda, Mazda |
| Toyota/Honda/Mobis (chính hãng) | — | OE | Phụ tùng zin theo xe |
| Bosch | Đức | Premium | Phổ biến, dễ tìm tại VN |
| Mann-Filter | Đức | Premium | Lọc cao cấp |
| Mahle / Knecht | Đức | Premium | OE cho nhiều hãng châu Âu & Nhật |
| Sakura | Indonesia | Value | Rất phổ biến ĐNÁ, giá tốt |
| Asakashi / Vic | Nhật/Thái | Value | Giá rẻ, hàng phổ thông |

## Lọc gió động cơ

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Denso | Nhật | OE | OE cho xe Nhật |
| Sakura | Indonesia | Value | Bán chạy nhất phân khúc phổ thông |
| Mann-Filter | Đức | Premium | — |
| Bosch | Đức | Premium | — |
| K&N | Mỹ | Premium | Lọc gió tăng lưu lượng, tái sử dụng |
| Vic / Asuki | Nhật/Thái | Value | — |

## Lọc gió điều hòa (cabin)

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Denso | Nhật | OE | — |
| Mann-Filter | Đức | Premium | Có loại than hoạt tính khử mùi |
| Bosch | Đức | Premium | — |
| Sakura | Indonesia | Value | — |

## Lọc nhiên liệu

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Denso | Nhật | OE | — |
| Bosch | Đức | Premium | Mạnh về lọc dầu diesel |
| Sakura | Indonesia | Value | Phổ biến cho xe bán tải diesel |
| Mann-Filter | Đức | Premium | — |

## Dầu nhớt

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Toyota / Honda / Hyundai (chính hãng) | — | OE | Dầu theo khuyến nghị hãng |
| Castrol | Anh | Premium | GTX, Magnatec, Edge — phổ biến nhất VN |
| Shell | Hà Lan | Premium | Helix HX7 / Ultra |
| Mobil | Mỹ | Premium | Mobil 1 Super / full synthetic |
| Motul | Pháp | Premium | Cao cấp, xe hiệu suất cao |
| Total | Pháp | Premium | Quartz |
| Liqui Moly | Đức | Premium | — |

## Bugi

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Denso | Nhật | OE | OE cho phần lớn xe Nhật (Iridium TT / Power) |
| NGK | Nhật | OE | OE cho nhiều hãng (Laser Iridium / G-Power) |
| Bosch | Đức | Premium | — |
| Champion | Mỹ | Value | — |

## Dây curoa

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Gates | Mỹ | OE | OE supplier hàng đầu, phổ biến VN |
| Bando | Nhật | OE | OE cho nhiều xe Nhật/Hàn |
| Mitsuboshi | Nhật | OE | OE, chất lượng cao |
| Dayco | Ý | Premium | — |
| Contitech | Đức | Premium | — |

## Má phanh

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Akebono | Nhật | OE | OE cho Toyota/Lexus, êm & bền nhất |
| Advics | Nhật | OE | Thuộc Aisin/Toyota, OE nhiều xe Nhật |
| Nisshinbo | Nhật | OE | OE phổ biến, giá hợp lý |
| Bendix | Úc/Mỹ | Premium | Rất phổ biến tại VN, nhiều dòng |
| TRW | Đức | Premium | — |
| Brembo | Ý | Premium | Cao cấp, hiệu suất |
| Compact / Asuki | Nhật/Thái | Value | Giá phổ thông |

## Đĩa phanh

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Advics | Nhật | OE | OE cho xe Nhật |
| Brembo | Ý | Premium | — |
| TRW | Đức | Premium | — |
| ATE | Đức | Premium | — |
| DBA | Úc | Premium | Đĩa xẻ rãnh, hiệu suất |

## Giảm xóc / Phuộc

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| KYB (Kayaba) | Nhật | OE | OE & aftermarket phổ biến nhất VN |
| Tokico | Nhật | OE | OE cho nhiều xe Nhật |
| Sachs | Đức | Premium | — |
| Bilstein | Đức | Premium | Cao cấp, monotube |
| Monroe | Bỉ/Mỹ | Premium | — |

## Rotuyn, cao su, bạc đạn

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 555 (Sankei) | Nhật | OE | Rotuyn OE chất lượng cao, chuẩn Nhật |
| CTR | Hàn | Premium | Rất phổ biến VN, giá tốt cho xe Hàn/Nhật |
| GMB | Nhật | Premium | Rotuyn, bạc đạn, bơm nước |
| Moog | Mỹ | Premium | Cao cấp treo/lái |
| Febest | Nhật | Value | Cao su, bạc, giá phổ thông |

## Bơm nước & Két nước

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Aisin | Nhật | OE | OE bơm nước cho Toyota/Nhật |
| GMB | Nhật | OE | Bơm nước phổ biến |
| Denso | Nhật | OE | Két nước, quạt làm mát |
| Koyorad | Nhật | Premium | Két nước OE chất lượng cao |
| Nissens | Đan Mạch | Premium | Két nước/giàn lạnh |

## Ắc quy

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| GS | Nhật/VN | OE | Sản xuất tại VN, phổ biến nhất |
| Đồng Nai (Pinaco) | VN | Value | Nội địa, giá tốt |
| Varta | Đức | Premium | — |
| Bosch | Đức | Premium | — |
| Amaron | Ấn Độ | Value | Bền, phổ biến |
| Panasonic | Nhật | Premium | — |

## Bobine & Cảm biến

| Hãng | Xuất xứ | Phân loại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Denso | Nhật | OE | OE bobine/cảm biến xe Nhật |
| NGK / NTK | Nhật | OE | OE bobine & cảm biến oxy |
| Bosch | Đức | Premium | — |
| Delphi | Mỹ | Premium | — |

# Phần 3 — Mã OEM tham chiếu theo hãng xe

## Toyota

📌 Toyota mã lọc dầu bắt đầu 90915 (lọc lon) hoặc 04152 (lọc rời). Lọc gió 17801-xxxxx.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 90915-YZZE1 | Lọc lon — Vios, Yaris, Corolla, Innova, Camry 2.0 (máy 1NZ/1ZZ/2AZ...) | ✓ |
| Lọc dầu | 90915-YZZN1 / 90915-YZZJ1 | Một số đời máy khác — đối chiếu VIN | ✓ |
| Lọc dầu | 04152-YZZA1 / 04152-37010 | Lọc rời (cartridge) — máy 2GR, 8AR, hybrid | ○ |
| Lọc gió | 17801-0M020 / 17801-21050 / 17801-0D060 | Tùy dòng (Vios/Yaris/Corolla) — đối chiếu đời | ○ |
| Bugi | Denso SC20HR11 / SK20R11 · NGK tương đương | Iridium, khe hở ~1.1mm — đối chiếu đời máy | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Honda

📌 Honda mã lọc dầu 15400-xxx-xxx. Lọc gió 17220-xxx-xxx.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 15400-RTA-003 | Lọc lon — City, Civic, CR-V, HR-V, Jazz, Accord (thay cho 15400-PLM-A02) | ✓ |
| Lọc dầu | 15400-PLM-A01 / A02 | Đời cũ, tương đương RTA-003 | ✓ |
| Lọc gió | 17220-xxxxx | Theo dòng — VD City/Jazz 17220-5R0-008 | ○ |
| Bugi | NGK/Denso Iridium theo máy L15/R18/K24 | Đối chiếu đời máy | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Mazda

📌 Mazda dùng mã dạng Xxxx-14-302 cho lọc dầu (số 14 = nhóm bôi trơn).

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | PE01-14-302 | Máy SkyActiv-G 2.0/2.5 — Mazda3, Mazda6, CX-5, CX-8 | ✓ |
| Lọc dầu | 1WPE-14-302 | Mã tương đương (in trên hộp) | ✓ |
| Bugi | PE5R-18-110A (NGK ILKAR7L11) | SkyActiv-G, iridium, gap 1.1mm | ✓ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Mitsubishi

📌 Mitsubishi mã có tiền tố MZ / MD / MR / 1230A. Nhiều mã dùng chung Ralliart.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | MZ690116 / 1230A182 / MD360935 | Xpander/Attrage/Outlander tùy máy — đối chiếu VIN | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Nissan

📌 Nissan mã lọc dầu 15208-xxxxx. Nhiều mã dùng chung với Renault (liên minh).

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 15208-65F0E / 15208-9F60A | Almera/Sunny/X-Trail/Navara tùy máy | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Suzuki

📌 Suzuki mã lọc dầu 16510-xxxxx.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 16510-61A31 / 16510-84A00 | Swift/Ertiga/XL7/Celerio tùy máy | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Isuzu

📌 Isuzu (diesel) mã dạng 8-xxxxxxxx-x. Chú ý lọc nhiên liệu diesel thay thường xuyên hơn.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 8-98018858-0 / 5-87610-071 | D-Max/MU-X máy diesel — đối chiếu đời | ○ |
| Lọc nhiên liệu | 8-98159693-0 | Lọc dầu (diesel) D-Max/MU-X có cốc lắng nước | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Hyundai

📌 Hyundai/Kia dùng chung nhiều mã (Mobis). Lọc dầu 26300-xxxxx. Lọc gió 28113-xxxxx.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 26300-35505 | Lọc lon — Accent, Elantra, Getz, i10... (thay cho -35504) | ✓ |
| Lọc dầu | 26300-35503 / 26320-3C250 | Đời/máy khác — đối chiếu VIN | ○ |
| Lọc gió | 28113-xxxxx | Theo dòng — đối chiếu đời | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Kia

📌 Kia dùng chung mã Mobis với Hyundai. Luôn đối chiếu dung tích & đời máy.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 26300-35505 | Lọc lon — Morning, Rio, Cerato... (dùng chung Hyundai) | ✓ |
| Lọc dầu | 26300-35540 / 26320-2M000 | Máy khác (Sorento/Carnival diesel) — đối chiếu VIN | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN

## Daewoo

📌 Daewoo/GM mã dạng số thuần. Nhiều mã dùng chung Chevrolet.

| Loại | Mã OEM | Áp dụng | TT |
| --- | --- | --- | --- |
| Lọc dầu | 25181616 / 96565412 | Matiz/Gentra/Lacetti — GM Daewoo | ○ |

✓ = đã kiểm chứng   ·   ○ = tham khảo, cần đối chiếu VIN